| 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 病人呼叫系统 | 1 | 满足40张床位病人呼叫需求，需配置过道显示屏两块 | 20000 |
| 医用电脑控温仪 | 1 | 用于高热患者降温及重症脑损害患者的亚低温治疗， 具有全身升温、降温功能。低能耗、低噪音、操作简便、方便移动，配备冰毯、冰帽 | 27000 |
| 除颤监护仪 | 1 | 彩色显示屏≥5.8寸，2-360焦耳全能量双相波除颤，可适应性智能双相波技术可根据人体阻抗进行能量补偿；具备手动除颤、自动体外除颤功能，具有同步/非同步除颤功能，标准配置为成人/儿童组合式体外除颤电极。全中文操作界面、按键、AED功能下中文语音提示及中文信息显示；心电监护功能：3导联心电监护, 支持电极片/手柄监护，带VF/ VT报警。 | 38000 |
| 心电监护仪 | 2 | 具备心电监测、无创血压（具备儿童测量模式）、血氧饱和等参数，用于检测患者生命体征，屏幕≥10.4“，8小时电池连续工作时间，无风扇设计 | 7200 |
| 心电监护仪 | 5 | 具备心电监测、无创血压（具备儿童测量模式）、血氧饱和等参数，用于检测患者生命体征，屏幕≥10.4“，8小时电池连续工作时间，无风扇设计 | 7200 |
| 中央监护系统（一拖六） | 1 | 监护仪6台：具备5导联心电、无创血压、血氧饱和等参数，用于检测患者生命体征，屏幕≥10“，≥8通道波形显示，大容量锂电池，可连接中央监护系统，每台监护仪需配置上墙支架； 中央监护站：主机1套，双屏显示（护士站1个、医生办公室1个），最多可监测64张床位，全息回顾≥144小时，趋势回顾≥240小时，历史病人数据≥2万，报警事件≥720条，带打印机； | 170000 |
| 耳鼻喉科基础器械 | 1 | 详见附件1中---表一 | 200000 |

附件1：

表一：耳鼻喉科基础器械

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻筛窦钳 | 130×4.5，直型，尖圆头 | 10 | 把 |
| 2 | 鼻筛窦钳 | 130×4×45°，角弯，长圆头 | 10 | 把 |
| 3 | 鼻组织钳 | 120×5，盖板式，直，椭圆头 | 10 | 把 |
| 4 | 鼻组织钳 | 120×3，盖板式，角弯，45°，尖圆头 | 10 | 把 |
| 5 | 鼻咽活体取样钳 | 160×4，盖板式，直形 | 10 | 把 |
| 6 | 鼻咬切钳 | 120×2，盖板式，直型，反切 | 10 | 把 |
| 7 | 鼻粘膜刀 | 180，双头 | 10 | 把 |
| 8 | 鼻骨膜剥离器 | 200×5×5，双头，直长圆形 | 10 | 把 |
| 9 | 鼻骨膜剥离器 | 180×3，单头带吸引铲形 | 10 | 把 |
| 10 | 鼻剪 | 110，枪式，下介 | 10 | 把 |
| 11 | 鼻腔拉钩 | 160×6，单钩 | 10 | 把 |
| 12 | 鼻中隔凿 | 160×4，直形，鱼尾 | 10 | 把 |
| 13 | 鼻中隔凿 | 160×3，枪形，圆刃 | 10 | 把 |
| 14 | 鼻中隔剥离器 | 220×3.5×4，弯/直，双头 | 10 | 把 |
| 15 | 上颌窦探针 | 190×1×2，角弯 | 10 | 把 |
| 16 | 上颌窦咬骨钳 | 150×3.2，上切口 | 2 | 把 |
| 17 | 乳突咬骨钳 | 90×3 | 5 | 把 |
| 18 | 鼻中隔咬骨钳 | 180×4，角弯，对咬口 | 2 | 把 |
| 19 | 扁桃体拉钩 | 225，双头，扁桃体拉钩及剥离子 | 10 | 把 |
| 20 | 扁桃体用钳 | 220，三爪，直形 | 10 | 把 |
| 21 | 鼻刮匙 | 220×15，无钩，鼻增殖体刮匙 | 10 | 把 |
| 22 | 喉用钳 | 240，盖板式 上弯，三角形 | 5 | 把 |
| 23 | 喉用钳 | 250×Ф3，管式，直，碗形 | 5 | 把 |
| 24 | 喉用钳 | 250×4，管式，直，左腰形 | 5 | 把 |
| 25 | 喉用钳 | 250×4，管式，直，右腰形 | 5 | 把 |
| 26 | 显微喉剪 | 250，盖板式，直型 | 5 | 把 |
| 27 | 显微喉剪 | 250，盖板式，角弯 | 5 | 把 |
| 28 | 耵聍钩 | 200×2.0，单头，角弯90°，枪形，钝头 | 5 | 把 |
| 29 | 耵聍钩 | 200×4，单头，枪形，问号型，锐头 | 5 | 把 |
| 30 | 吸引管 | 90×Ф2，上弯，耳用 | 5 | 把 |