| 项目序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产品详细参数 | 预算单价 （元） | 图片展示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 中心静脉穿刺插管术训练仿真模型 | 1 | 件 | 产品简介：模拟真实人体解剖结构，体表骨性标志清楚可及，设计了体表动脉搏动以便确定穿刺点，可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术及心脏漂浮导管术和中心静脉压测定。 功能参数： 1. 仿真模型取肩枕过伸位，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2. 解剖位置准确：胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，可明显触知，便于穿刺定位。 3. 模拟颈动脉搏动。 4. 可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术，穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。 5. 可行心脏漂浮导管术。 - 仿真模型要求完整的头部结构。 注：皮肤和模拟血管可更换，供应耗材。 | 5000 |  |
|  | 儿童心肺复苏模型带技能报告仪 | 1 | 套 | 1. 模型为儿童全身模型，配有衣裤。 ★2. 模型具有准确的解剖标志，包括锁骨、剑突、肋弓，便于复苏时真实的按压定位。在进行胸外按压时有真实的按压手感和按压阻力。 3. 模型内置传感器可测量：按压深度、按压速率、按压间隙、回弹是否充足、通气量。 4. 模拟口腔和鼻腔的通道，需捏紧鼻子后，才可进行口对口通气。 5. 模型处于中位时，气道可自然关闭，正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。 6. 过度仰头会阻塞气道，强调适当头部位置。 7. 能够进行口对口人工呼吸或复苏气囊通气操作，胸廓富有弹性，吹气后起伏明显。 ★8. 模拟心脏骤停时无颈动脉搏动，当学员操作合格时可以手动恢复双侧颈动脉搏动。 9. 面皮和气道可清洁和容易替换，气道具有单向阀，保证通气安全卫生。 10.模型内置电源为可充电锂电池，充满电的电池运行时间大于25小时。电池寿命大于700次充电。 11.与AHA2020版复苏指南兼容，正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据。 12.模型内置无线蓝牙技术，可无线连接平板电脑或手机APP对心肺复苏的质量进行反馈。应用APP可在应用市场免费下载安装使用。 13.连接技能报告仪时评估反馈包括： 1）可反馈CPR总得分、总时间、按压中断频率和时间、按压通气循环数、按压位置正确比例等整体操作的数值。 2）可统计按压和通气的分项分值，反馈按压深度、回弹和通气达标比例，以及按压和通气计数，并自动计算按压频率、按压深度、通气频率和通气量的平均数值。 3）可以时间轴形式记录按压频率曲线、按压深度曲线和通气，统计每次按压深度和通气量客观数值，并自动评估是否在标准范围内。 4）完成操作后，可反馈改善整体CPR质量的自动建议，包括按压位置、按压深度、回弹、按压频率、通气量、通气率等方面。 5）进行心肺复苏期间，导师可以按AHA流程在屏幕中标注加入重要项目注释，例如呼唤病人、获取AED、检查脉搏等重要项目。 6）数据可传输到电脑，便于查看、打印和保存各学员结果。 基本配置：儿童模型人1个，技能报告仪1个，面皮2块，气道2个，手提袋1个。 | 89348 |  |
|  | 成人半身复苏模型带技能报告仪 | 1 | 套 | 1. 模型为正常成人半身模型，配外套。 2.模型具有准确的解剖标志，包括锁骨、剑突、肋弓，便于复苏时真实的按压定位。在进行胸外按压时有真实的按压手感和按压阻力。 ★3. 模型配置至少3种不同强度的胸部按压弹簧，以模拟不同体格和强壮程度的人。 ★4.模型内置传感器可测量：按压位置、按压深度、按压间隙、按压频率、回弹是否充足、通气量及通气频率。 5. 模拟口腔和鼻腔的通道，需捏紧鼻子后，才可进行口对口通气。 6. 模型处于中位时，气道可自然关闭，根据国际复苏联盟（ILCOR）指南正确的头后仰/压额抬下颌手法才可打开气道。 7. 过度仰头会阻塞气道，强调适当头部位置。 8. 能够进行口对口人工呼吸或复苏气囊通气操作，胸廓富有弹性，正确通气后胸廓有起伏。 ★9. 模拟心脏骤停时无颈动脉搏动，当学员操作合格时可以手动恢复双侧颈动脉搏动。 10.气道可快速和容易替换，具有单向阀，保证通气安全卫生。 11.面皮可更换，清洁容易。 12.模型内置电源为可充电锂电池，充满电的电池运行时间大于25小时。电池寿命大于700次充电。 13.与AHA2020版复苏指南兼容，正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据。 14.模型内置无线蓝牙技术，可无线连接平板电脑或手机APP对心肺复苏的质量进行反馈。应用APP可在应用市场免费下载安装使用。 15.连接技能报告仪时评估反馈包括： 1）可反馈CPR总得分、总时间、按压中断频率和时间、按压通气循环数、按压位置正确比例等整体操作的数值。 2）可统计按压和通气的分项分值，反馈按压深度、回弹和通气达标比例，以及按压和通气计数，并自动计算按压频率、按压深度、通气频率和通气量的平均数值。 3）可以时间轴形式记录按压频率曲线、按压深度曲线和通气，统计每次按压深度和通气量客观数值，并自动评估是否在标准范围内。 4）完成操作后，可反馈改善整体CPR质量的自动建议，包括按压位置、按压深度、回弹、按压频率、通气量、通气率等方面。 5）进行心肺复苏期间，导师可以按AHA流程在屏幕中标注加入重要项目注释，例如呼唤病人、获取AED、检查脉搏等重要项目。 6）数据可传输到电脑，便于查看、打印和保存各学员结果。 基本配置：成人半身模型1个，技能报告仪1个，按压弹簧（标准）1个，按压弹簧（软质）1个，按压弹簧（硬质）1个，衣服1套，电源1套，运输软包1个。 | 88580 |  |