附件1：

| 申购单内容 | 数量 | 技术参数 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 液氮罐 | 1 | 容量≥50L，口径≥125mm，高度≥75cm，配置≥3个提桶，带抽屉吊架样品储存量≥1000支，配液氮勺≥3支 | 5700 |
| 运输液氮罐 | 1 | 要求容积(L)：≥30升；口径(MM)：125；高度(MM)：690；保存期(天)：≥95；5） 提筒数量：≥3；要求配皮革保护套； | 3800 |
| 精密鼓风干燥箱（电热干燥箱） | 1 | 1、要求电源电压 AC220V，50HZ；2、要求输入功率≤1550W；3、控温范围RT+10～200℃（RT+10～250℃）；4、要求温度分辨率≤0.1℃；5、要求恒温波动度≤±1℃；6、要求温度均匀度≤±2.5%（测试点为100℃）；7、要求搁板≥3块；8、要求容积≥150L；9、要求具有观察窗；10、要求定时范围0～5999min； | 5800 |
| 台式离心机 | 2 | 1、要求为不锈钢转子腔体（防锈）；2、要求在离心机盖几乎关闭水平，可自动盖锁；3、要求具备自动开盖；4、要求具备超速、误操作、机器故障自动诊断；5、要求具备大屏幕液晶显示（LCD）、视角独特；6、要求可任意设定转速、离心时间、RCF值；7、要求具备自动失衡识别功能，失衡时自动停机；8、要求可用于32个15ML FALON 尖底管精子处理管； | 12750 |
| 精密移液器 | 16 | 1、要求具备四位数字显示，精密度高；2、要求单手可调，光滑轻便，适手性好；3、要求配置0.5-10UL，6支，整支可高温消毒；4、要求配置10-100UL，5支，整支可高温消毒；5、要求配置100-1000UL，5支，整支可高温消毒； | 2125 |
| 电动注液器 | 5 | 1、用于辅助生殖实验室配置试剂和培养液；2、要求适用于1ml至100ml的各种型号移液管，吸液控制有快和慢两个控制档， 排液有吹和重力排液两档；3、要求吸液速度最快可达3秒内吸取25ml液体；4、要求电池：2*1.2V 镍氢电池，可充电；5、要求电池使用时间: 连续≥8小时；6、要求总重（g）：≤180g；7、要求过滤器：≤0.45um；8、要求材质：ASA；9、要求吸嘴材质：聚丙烯，支架材质：有机树脂；10、要求配套进口移液管：1ml、2ml、5ml、10ml、50ml规格各20支；11、要求温度范围不低于：室温+10℃-100℃；12、要求温度程序≥4个；13、要求具备高效电子PID控制，双行数字显示； | 5200 |
| 实验室专用温度计 | 2 | 1、要求至少标配3个温度探头：PT100 电阻式温度探头；微滴温度探头；平面温度探头；2、要求可同时进行两个探头读数；3、要求温度量程可达：-220 to +1150℃；4、要求探头接线长度：≥1000mm；5、要求精度：≤±0.1℃； | 5000 |
| 医用冰箱 | 2 | 1、要求款式：立式；2、要求外观：侧开门；3、要求有效容积(L)：≥360；4、要求额定电压（V）：220；5、要求额定频率（Hz）：50；6、要求能耗等级：3级；7、要求制冷剂：R600a；8、要求噪声db（A）:≤55； | 11000 |
| 实验室空气消毒过滤机 | 1 | 1、要求适用面积：45-226M2；2、要求有效净化面积：18.6-920.9M2,(4次空气更换/小时),37.2-185.8M2(2次空气更换/小时）；3、靠等离子过滤层实现高效快速空气过滤；4、要求空气更换效率≥1000M3/小时；5、要求至少包括3层过滤系统：预过滤层，HEPA过滤层，活性炭滤层；6、要求至少具备五级速率可调,噪音范围：47.9-75.5dBA,39.5-62.9dBA 1米距离；7、要求空气流速：181-906M3/HR； | 148000 |
| 气体浓度检测仪 | 1 | 1、要求为电池供电的手持分析仪，用于 测量 CO2, O2, 温度, VOC, 相对湿度 和 pH；2、要求拥有用户友好的触摸屏界面 ，可以与市场上的任何一款培养箱兼容；3、要求采用“扩散”或“抽吸”式气体采样模式；4、要求泵的抽吸率：≥100 ml/min ， 包括取样管和除湿套件，可长时间记录 ；5、要求采用微型USB 用于数据下载；6、要求CO2 具有温度和压力补偿的、非分散红外双波长传感器 ；7、要求在6%时，测量精 度=+/-(输出满量 程的1%+读数的2% ）≤+/-0.32%；8、要求CO2浓度范围不低于： 0-20%;精度：≤±0.1%；9、要求O2 基于荧光的光学传感器范围不低于 0-25%；10、要求在6%时，测量精 度=+/-(输出满量程的1%）≤+/0.25%；11、要求O2 浓度范围不低于： 0-25%;精度：≤±0.1%；12、要求LEO 可配带有两个外置温度检测模块，可以同 时启动操作；13、要求标配T1温度探头，K型热电偶 OD: 0.13 mm ，液滴温度探头，温度监测范围：20-45°C 精度± 0.1 °C,长度: 2 m；14、要求T1是一款小巧而灵活的可浸入式热电偶，用于测量液体的温度，如培养皿中的液体培养基温度；15、要求小于2mm的探测空间用K型热电偶温度探头；16、要求标配的温度探头经国际标准校准，可用于校准实验室内其他的温度设备；17、要求配备取样管和除湿套件；18、要求可长时间记录； | 70000 |
| 手持式微滴PH计 | 1 | 1、要求测量范围：PH值0-14；2、要求温度范围：0-100℃手动输入；3、要求精度：≤±0.005PH；4、要求PH分辨率：≤0.001；5、电源要求：4x1.2v镍氢电池AA型；6、要求工作时长：≥1000小时；7、要求重量≤0.4㎏； | 40000 |
| 立式灭菌器 | 1 | 全自动高温高压快速灭菌设备。适用器械、敷料、橡胶、液体、玻璃器皿、培养基、废弃物等物品的灭菌。容积≥80L | 23000 |
| 二氧化碳培养箱（柜式三气） | 3 | 三气个人型培养箱：1、要求箱内容积≥32立升，符合GMP标准,内部均为全圆弧角不锈钢内胆；2、要求内置HEAP过滤器，进入箱体的气体符合Class 100标准；3、要求具备LED显示屏，可显示温度、二氧化碳浓度、简单菜单及故障信息；4、要求CO2控制范围:0~19.9%，精度≤±0.1%。稳定性≤±0.1%，均匀性≤±0.1%；5、要求CO2恢复速度：>0.7% 每分钟；6、要求O2控制范围:2-20%，精度≤±0.5%；7、要求操作温度范围：室温+5℃以上至50℃；温度均一性:≤ ±0.1℃；8、要求箱内湿度可达到95%或以上，配加湿水盘；9、要求具备报警装置，至少可显示：高低温报警、CO2浓度报警、O2浓度报警等，可配备数据输出模块，连接实验室报警系统；10、要求具备外门加热功能，防止水雾产生，便于观察及培养；11、要求具备二分割玻璃小门； | 70000 |
| 急救车 | 1 | 可旋转式除颤器存放平台，承重10kg，中控锁设计，一体成型急救板及不锈钢输液架,配一次性安全锁扣100根 | 3265 |
| 多层治疗车 | 2 | 监护室床旁治疗使用，配置ABS静音轮 | 2800 |