附件1：
	项目名称
	数量
	技术参数
	单价
（元）

	外科牵开器
	1
	1、材质要求：不锈钢材料符合GB/T 1220-2007、 GB/T 3280-2015或YY/T 0294.1-2016的要求；2、使用性能：活动部件灵活自如，无卡塞现象；器械的各部分装置的匹配性能良好，无滑脱或失效；器械各部件的固定应牢固、可靠；3、硬度：不锈钢材料的齿板应不小于45HRC；4、耐腐蚀性：器械耐腐蚀性能应不低于YY/T0149-2006中第5.4试验评价的b级要求；5、取乳内牵开器牵开距离160mm；臂长130mm；叶片尺寸分别为40*100mm、50*100mm、30*100mm；
	130000

	冠脉搭桥器械包
	1
	详见下表
	267000

	椎间孔镜下髓核钳
	1
	小直抓钳，直径≤2.5毫米、钳口长度≥4毫米、工作长度≥320毫米，参考品牌为：（思科）
	20000

	椎间孔镜下髓核钳
	1
	抓钳，工作端为勺型，直径≤2.5毫米，长度≥330毫米，参考品牌为：（Unitech）
	23000

	椎间孔镜下髓核钳
	1
	头端圆勺状，直径2.5毫米、长度≤330毫米，参考品牌为：（Unitech）
	21000

	椎间孔镜下髓核钳
	1
	2.5×330，参考品牌为：（健博）
	7000

	椎间孔镜镜外环锯
	1
	粗齿扩孔钻，长度<175毫米，内径≥6.5毫米，外径≤7.8毫米，参考品牌为：（Unitech）
	9500

	椎间孔镜镜外环锯
	1
	可视环锯，长度165-175毫米、外径≤7.5毫米、内镜≤6.5毫米，参考品牌为：（思科）
	13000

	椎间孔镜镜外环锯
	1
	7.5×170，参考品牌为：（健博）
	3000


冠脉搭桥器械需包含以下内容：
	序号
	名称
	单位
	数量
	描述

	1
	冠脉剪 
	把
	1
	材质：黑色金属陶瓷涂层；角度：45°且头部尺寸：10.mm；长度：21cm

	2
	冠脉剪 
	把
	1
	材质：黑色金属陶瓷涂层；角度：125°且头部尺寸：10.mm；长度：21cm

	3
	笔式针持 
	把
	1
	材质：黑色金属陶瓷涂层；笔式；最大：7-0缝针；长度：21cm

	4
	血管镊 
	把
	2
	材质：黑色金属陶瓷涂层；无损伤齿；头部尺寸：1.2mm；长度：21cm

	5
	圈镊 
	把 
	1
	材质：黑色金属陶瓷涂层；圈镊；头部直径：1.0mm；长度：21cm

	6
	精细剪刀 
	把 
	1
	材质：黑色金属陶瓷涂层；钝头略弯；长度：21cm

	7
	侧壁钳 
	把 
	1
	材质：不锈钢；侧壁钳；头部双弯曲；大号；长度：25.5cm

	8
	钛夹钳 
	把 
	1
	材质：不锈钢；配小号黄色钛夹；长度：20cm

	9
	哈巴狗夹 
	把 
	2
	材质：不锈钢；弯头且尺寸：20mm；夹持力：0.8N；长度：5.5cm

	10
	肝素针头
	把 
	1
	材质：不锈钢；头部直径：2.5mm；长度：48mm

	11
	专用器械盒
	套
	1
	专用器械盒


