
附件1：采购需求

一、项目目标

1.满足玉溪市人民医院信息系统升级部署HIS系统大数据平台的需求，增加底层服务器、网络设备及安全服务以保障系统的部署及运行。
2.鉴于医院服务的特殊性、实时性及保密性，保障数据传输、存储及应用不出市，保证医院机房至提供云服务机房间的数据传输链路低时延、高可用。并明确采用混合云组网的方式，医院租用云服务划分独立区域与医院内部网络打通，保障服务的平滑性、稳定性及安全性。提供包括计算、存储、网络、安全、链路及运维的一体化服务，满足医院可弹性伸缩、即开即用、安全稳定、快速运维及交付响应的一体化、一站式服务。

二、服务要求
1.服务期内提供各云服务所需的底层设备及运维。

2.提供的云服务满足弹性伸缩功能，服务期内免费提供相应服务的运维及应急响应保障。

3.按照医院使用要求完整实施服务开通及运维，以满足使用需求为准。

4.负责投资建设专用链路接入的光纤、通信设备接入工程建设。 

5.项目实施涉及线路、设备更换的，提前计划安排，做到无缝衔接，不影响医院正常办公及使用。

6.项目使用耗材、工序规范、设备等需符合国家网络规范及要求，保障服务的平稳迅捷。

7.项目负责人、安全人员、施工人员、运维人员资质需符合相关规范标准。

8.提供所有业务、设备、施工等的技术标准应严格执行国家网络互联网方面最新要求、标准。

9.根据医院项目实施地点实际需求，形成科学合理的项目实施方案，保证医院各项服务正常工作。

10.本项目须完全遵循国家及医院对该类项目相关的技术要求、保密要求、规范等。

11.根据采购人要求，本项目建设应无知识产权纠纷。 

12.项目开展实施从安全、效率、质量、后期维护等多方面综合考查，保证项目适用性、可靠性、安全性。

三、项目服务产品及参数

	云网战略合作云资源租用服务项目需求及参数

	序号
	服务类别
	产品要求及参数
	数量
	单位
	报价
（元/年）
	小计
（元/年）
	备注

	1
	计算资源
	1、支持自主创建云主机，CPU性能不低于 2.3GHz，创建时可选择实例规格、操作系统、系统盘、数据盘、专有网络、安全组、弹性公网IP以及设置云主机的实例名称、登录密码、修改主机名称；
★2、支持提供单主机配置CPU40核、内存512G及以上规格的计算资源；
3、支持提供云主机开机、关机、强制关机、重启、创建镜像、格式化操作系统、更换操作系统、克隆、修改生命周期等功能；
4、支持查看云主机信息，包括云主机名称、状态、计算资源域、网络、云主机规格、网卡、创建时间等基本信息；
5、支持适配国产化操作系统，至少三种，需提供适配证明材料，并加盖投标人公章；
★6、支持自定义 VPC、子网规划、网络拓扑，可将云主机、容器、裸金属服务器加入私有网络和子网，为其提供网络服务；
7、支持安全组服务，通过设置安全组实例的名称、描述、出入方向端口配置，用户可以对云主机之间的安全互访定义复杂且精细的流量路径，保证云主机互相访问的安全性；支持配置IPv6网络；
8、支持宕机迁移，系统支持将故障主机上的云主机资源自动/手动迁移至正常运行的安全计算节点上。故障切换是指云主机在宿主机崩溃时，可以将云主机在安全节点重新启动并恢复；
	320
	Vcpu（核）
	
	
	

	
	
	
	4096
	G
(内存)
	
	
	

	2
	存储资源
	1、支持硬盘自主创建、挂载、卸载、磁盘扩容、删除等生命周期管理，硬盘IOPS不低于2500。
2、采用三副本以上技术，支持创建系统盘/数据盘快照，支持手动或自定义策略执行快照，用户可以通过快照及时将业务恢复到快照创建点的数据状态；
3、支持弹性可扩展，既支持通过单台云服务器挂载多块云硬盘的方式扩展存储空间，同时支持对单块云硬盘进行在线扩容；
4、提供SAS/SATA存储支持RAID，RAID模式满足RAIDO,1,5,6,10;
★5、提供存储支持系统盘两块盘做raid1，数据盘单盘做raid0；
6、支持全局自适应重删压缩，可根据业务负载自动在在线重删和后重删之间进行切换。
7、支持在单个存储集群内按服务器维度划分多个存储资源池；
8、支持图形化界面划分存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域，保证可靠性。当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，数据重建速度最大需能满足每TB≤15分钟；
	240
	T
	
	
	

	3
	数据备份服务
	★1、支持多副本冗余功能，支持3个或以上副本，副本互斥地保存在集群的不同节点，单个主机或者磁盘故障，确保数据依旧正常访问；
2、支持多种克隆方式，实现云主机秒级启动，可根据需求选择克隆方式，包括节省空间的基于源云主机镜像文件生成链接克隆云主机；和保证业务高性能的基于源云主机镜像文件生成链接克隆云主机, 后进行源云主机数据的完整拷贝的快速全量克隆方式；
3、支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的云主机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性；
4、支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响；
★5、支持数据安全恢复机制，当主机或者磁盘故障后，自动利用集群内空闲磁盘空间，将故障数据重新恢复，并保证副本数量，确保用户数据的可靠性和安全性；
	1
	项
	
	
	

	4
	负载均衡服务
	1、万兆模块化应用交付系统，网络层整机吞吐为≥10Gbps，网络层并发连接数≥400万，网络层每秒新建连接数≥15万，标准2U机箱，1TB硬盘，冗余电源，≥3个扩展插槽。标准配置≥2个万兆SFP+插槽，1个Console口，2个USB口。报价中包含三年硬件维修服务。
2、支持SNMP方式动态读取服务器运行状态进行算法调节；支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、源IP哈希等算法。（提供系统截图证明）
★3、支持通过Vcenter自动获取虚拟机状态，并将流量根据配置的负载均衡算法自动分配到各虚拟机。支持虚拟机管理，可监控虚拟机cpu占用率，内存占用率，健康状况，连接数等的状态；并根据以上条件对虚拟机进行关闭，挂起，重启，开启等操作。（提供系统截图证明）
4、支持主动式健康检查，包括ICMP、TCP、UDP、FTP、HTTP、HTTPS、LDAP、NTP、POP3、Radius、SMTP、SNMP以及自定义的多重服务器健康检查机制。（提供系统截图证明）
5、服务器负载状态支持投屏展示，能够显示设备的电源状态、风扇转速、磁盘温度、CPU温度、CPU和内存占用率、新建连接数、并发连接数、吞吐情况、压缩优化和缓存优化数据；业务的健康状态、新建连接数、并发连接数、上下行流量、每秒请求数。（提供系统截图证明）
★6、支持V4/V6双栈，支持V4/V6地址转换,支持前缀地址转换，IVI，地址池，IPv4和IPv6混合环境下的四层服务器负载，链路负载，健康检查。支持DNSv6，支持基于IPV6地址的七层内容交换（URL负载、HTTP头擦除、重定向信息改写等功能）。（提供系统截图证明）
★7、支持大屏展示，通过图形方式，展示网络连接拓扑，支持安全设备资源池展示，可以实时查看系统运行状态（CPU、内存、流量、新建连接、并发连接等）、安全设备类型（防火墙、WAF等），安全设备节点运行状态（CPU、内存、新建连接、运行质量等）。（提供系统截图证明）
8、支持检测SQL/XSS注入变种/变形深层攻击行为，并进行告警，阻断等精确防御。（提供系统截图证明）
9、支持标准四层防火墙功能：支持连接状态跟踪，可以根据五元组进行源和目标的基于状态的访问控制，支持时间表功能；具备防四层DDoS攻击能力。（提供系统截图证明）
10、支持通过标准的TCL语言实现业务逻辑的可编程控制，通过编程方式支持根据任意数据段内容的负载均衡、HTTP头部内容按需改写等功能。（提供系统截图证明）
11、支持服务器质量探测，可根据访问服务器的新建、连接数、流量等指标对服务器运行质量进行评估，以图形化的方式展示服务器运行过程的健康状态。（提供系统截图证明）
★12、为了保证产品质量，产品具备销售许可证-负载均衡（增强级）、IPv6 Ready Logo认证、电信设备进网许可证；（提供相关证明材料）
★13、为了保证服务质量，产品厂家应具备国家信息安全测评信息安全服务资质-安全开发类。（提供相关证明材料）

14、两台负载均衡之间做HA，需部署在院内，可与Portal、CDR数据中心、HIS、PACS等其他系统共用。
	2
	项
	
	
	

	5
	安全防护服务
	★1、支持提供云主机统一安全服务，支持防病毒+防火墙+入侵防御+防暴力破解+webshell检测+安全基线+应用程序控制+网络可视化及管理等功能，提供7x24响应服务。
★2、支持采用主动的方式进行自动化病毒查杀，可支持Bitdefender、QOWL、云查杀、支持灵活开启或停用引擎；支持病毒文件自动隔离、自动删除、修复、监控多种处理方式。支持病毒查杀的结果生成报告。提供防护策略控制可避免启动风暴和查杀风暴。
3、支持系统快速扫描、全盘扫描；支持个性化扫描，可以提供不同路径、不同文件类型、时间等进行自定义病毒扫描查杀。针对压缩文件处理，支持压缩文件数量、压缩层级、压缩包大小进行精确扫描，系统除文件、文件夹例外，还需支持单独的病毒黑白名单的管理运维。
4、支持提供对主机安全缺陷、配置进行扫描评估功能， 能够对Windows操作系统上的策略、服务、组件等进行扫描，对linux操作系统上的账号、服务、安全参数、进程、配置等进行扫描评估，并给出修复建议。
	8
	项
	
	
	

	6
	专线链路网络服务
	提供10000M以上租用服务至医院的专线，提供双链路形成环路保护，提高专线可用性，用于租用服务与采购人现有私有云资源池互联，形成混合云架构。满足专线网络可用率≥99.99﹪；平均时延≤10ms；丢包率≤0.5%。
	1
	项
	
	
	

	7
	服务机房环境
	★1、服务机房属于同城本地高标准独立机房，通过CQC增强级-A级认证或Uptime TIER认证或绿色机房认证，并通过等保2.0三级测评；
2、提供云服务数据中心供电服务要求：
★（1）供电：采用双变电站双路市电、地埋方式引入，变配电室不低于2个，每路市电接入变压器容量不低于2500KVA，每个变配电室配备不少于3台制冷量不低于40KW的精密空调。
★（2）柴油发电机：要求配备柴油发电机不少于2台，单台柴油发电机容量不低于1600KVA。
★（3）UPS：UPS主机的总台数不少于2台，单台UPS容量不低于500KVA，提供1+1冗余配置。
★3、提供云服务数据中心暖通要求数据机房具备优质的温控机制，提供N+1冗余配置，配备冷冻站。
4、提供云服务数据中心安防措施，提供监控、门禁等多种安防措施，由专业人员进行7×24小时运维服务支撑，并提供分区灭火、气体灭火等消防措施。
	1
	项
	
	
	

	8
	服务资质及能力
	★1、具备云平台并通过等保2.0三级测评；
★2、具备政务云服务能力及案例，提供本地政务云主管单位证明；
★3、提供云主机服务、块存储服务具备认证证明（提供相关证明材料）；
4、提供公有云/私有云混合云解决方案评估认证证明（提供相关证明材料）；
★5、具备的云等保安全资源池，可提供标准云化的防火墙、堡垒机、日志审计等安全组件服务，并提供国内主流安全厂商授权证明；
★6、具备本地私有化的商用密码应用服务资源池，可提供标准云化的电子签章、签名验签、安全认证网关等组件服务，并提供国内主流密码厂商授权证明；
★7、提供计算资源支持适配三种及以上国产化操作系统，并提供国产化操作系统厂商认证签章证明材料；
★8、具备提供10G及以上点对点专用传输链路资源及能力，并提供10G及以上链路服务验证证明。
	1
	项
	
	
	

	9
	合理化建议
	根据医院HIS系统信息化服务需求，对本次服务提供，给予其他合理化的建设及服务建议。
	1
	项
	
	
	

	10
	其他优惠服务
	按照项目需求及标准提供其他的优惠服务。
	1
	项
	
	
	

	合计
	
	
	




