倾角可调三目观察筒技术参数及主要技术规格

- 倾角可调三目观察筒

- 数量：柒套

- 设备主要用途说明：用于观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究，同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体查；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 每套设备技术参数要求

  - 要求观察筒：可倾斜三目观察筒，倾角至少为5—35°，三档分光，视野数≥26.5mm;

  - 要求适配科室现有显微镜，能够用于连接摄像系统；

  - 要求具备≥2000万像素CMOS芯片相机；

  - ▲要求采集分辨率 ≥5472 x 3648 像素；

  - 要求具备USB 3.0 通用型接口；

  - 要求靶面≤1英寸，≤2.4×2.4um像元；

  - ▲要求全幅全分辨率采集帧速不小于30fps（USB 3.0）；

  - 要求具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加等处理：

  - 要求能够图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

  - 要求能够调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

  - 要求输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

  - 要求能够做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

  - ▲要求文件至少含扩展Dshow/TWAIN 接口文件，支持第三方扩展连接；

- 其它要求

  - ▲要求设备使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%，维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。