一体式宫腔镜技术参数及主要技术规格

- 宫腔镜一体镜

- 数量：肆套

- 设备主要用途说明：用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等；

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 一体镜参数要求

  - ▲要求镜体设计为一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险；（提供产品图片证明）

  - 要求具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作；

  - ▲要求为超广角镜头，视场角≥90°；（提供产品检验报告证明）

  - 要求视向角≥22°，景深至少为3mm-100mm；

  - 要求插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤4.9mm/5.4mm，免扩宫；

  - 要求插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；

  - 要求能够配套多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；

  - 要求镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅；

  - 要求器械插入口为喇叭形，方便器械进入；密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；（提供实拍证明图片）

  - ▲要求器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；

  - 要求进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作，避免宫颈口损伤；

  - ▲要求可耐高温高压消毒，低温等离子灭菌，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识；（提供证明）

  - 要求产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求；

  - ▲要求产品具备优异的密封性，使用寿命更耐久：耐高温高压灭菌≥600次；（提供证明）

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥6年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - 要求整套系统配置至少包括：光学内窥镜（镜子）及宫腔镜配套手术器械；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家在云南设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。